Przedmiar robót

Budowa zjazdu zwykłego z drogi wojewódzkiej nr 897 na działkę nr ewid. 850/16 w Wetlinie

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Roboty przygotowawcze

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010119-04-043 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim. krotność= 1,00 |  |  | km | 0,02 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010126-01-050 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu, za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,00 |  |  | m2 | 37,40 |
| 1. |  | 6,80*5,5 |  |  |  |  | 37,40 |

2. Roboty ziemne

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310101-01-050 |  | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00 |  |  | m2 | 37,40 |
| 1. |  | 6,80*5,5 |  |  |  |  | 37,40 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310101-02-050 |  | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV - razem do 50 cm ( w tym humus) - krotność 3 krotność= 3,00 |  |  | m2 | 37,40 |
| 1. |  | 6,80*5,5 |  |  |  |  | 37,40 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010206-0501-060 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl. do 1km. Grunt kategorii IV (B.I.nr 8/96) - odwóz urobku z wykopów krotność= 1,00 |  |  | m3 | 18,70 |
| 1. |  | 5,5*6,8*0,5 |  |  |  |  | 18,70 |

3. Przepust

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010206-0501-060 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl. do 1km. Grunt kategorii IV (B.I.nr 8/96) - pogłębienie pod przepust do głębokości 1,22 m - razem 72 cm krotność= 1,00 |  |  | m3 | 2,59 |
| 1. |  | 7,2*0,5*0,72 |  |  |  |  | 2,59 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-01-060 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe gr. 20 cm krotność= 1,00 |  |  | m3 | 0,36 |
| 1. |  | 7,2*0,5*0,1 |  |  |  |  | 0,36 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-07-040 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z tworzywa PP SN 8 o średnicy wewnętrznej fi 50 cm krotność= 1,00 |  |  | m | 6,00 |
| 1. |  | 6 |  |  |  |  | 6,00 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310605-04-020 |  | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe skośne dla rur o średnicy 50 cm krotność= 1,00 |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |

4. Podbudowa i nawierzchnia zjazdu wraz z poboczami

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310103-04-050 |  | Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,00 |  |  | m2 | 37,40 |
| 1. |  | 6,80*5,5 |  |  |  |  | 37,40 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310402-04-060 |  | Ławy betonowe z oporem pod krawężniki - ława do ułożenia krawężnika drogowego na płask łączącego drogę wojewódzką ze zjazdem krotność= 1,00 |  |  | m3 | 1,50 |
| 1. |  | 10*0,3*0,5 |  |  |  |  | 1,50 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310403-03-040 |  | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - wtopiony na płask przy asfalcie krotność= 1,00 |  |  | m | 10,00 |
| 1. |  | 10 |  |  |  |  | 10,00 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-05-050 |  | Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - warstwa odcinająca z pospółki o CBR>25% krotność= 1,00 |  |  | m2 | 37,40 |
| 1. |  | 6,80*5,5 |  |  |  |  | 37,40 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310114-01-050 |  | Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/63 mm z dodatkiem min. 25% ziaren łamanych ( moduł odkształcenia E2>80MPa krotność= 1,00 |  |  | m2 | 37,40 |
| 1. |  | 6,80*5,5 |  |  |  |  | 37,40 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310204-03-050 |  | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm - nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm krotność= 1,00 |  |  | m2 | 37,40 |
| 1. |  | 6,80*5,5 |  |  |  |  | 37,40 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310204-05-050 |  | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm - nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm krotność= 1,00 |  |  | m2 | 37,40 |
| 1. |  | 6,80*5,5 |  |  |  |  | 37,40 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310204-06-050 |  | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm - pomniejszenie o 2 cm nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm krotność= -2,00 |  |  | m2 | 37,40 |
| 1. |  | 6,80*5,5 |  |  |  |  | 37,40 |

5. Inwentaryzacja powykonawcza

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Kalkulacja indywidualna | Inwentaryzacja powykonawcza krotność= 1,00 | Szt. | 1,00 |